Перечень показателей трансформаторного масла подлежащих испытаниям в

оборудовании объектов ОРУ 110кВ, ЗРУ 10кВ, ТП-10(6)/0,4 кВ

АО «ШЗГ» на 2020г. согласно графику ППР и в соответствии с ПТЭЭСС РФ.

1. Хроматографический анализ масла:

- концентрация ацетилена С2Н2

- суммарное содержание углеводородных газов в масле SСхНу

- общее газосодержание масла

- содержание антиокислительной присадки

Количество проб –  8шт (ввода – 6, РПН – 2)

2. Физико – химический анализ масла:

- пробивное напряжение масла

- влагосодержание

- тангенс δ масла при 90°С

- содержание водорастворимых кислот и щелочей в масле

- класс промышленной чистоты

- кислотное число

- температура вспышки масла в закрытом тигле

Количество проб – 8шт (ввода – 6, РПН – 2)

3.  Анализ масла:

- пробивное напряжение масла

- влагосодержание

- класс промышленной чистоты

- кислотное число

- концентрация присадки «Ионол»

- температура вспышки масла в закрытом тигле

- тангенс угла диэлектрических потерь при 90 °С

- содержание водорастворимых кислот и щелочей в масле

- содержание растворимого шлама

Количество проб – 2 (бак)

4.  Анализ масла:

- концентрация водорода Н2

- относительная скорость нарастания водорода V(H2)

- концентрация метана СН4

- относительная скорость нарастания концентрации метана V (СН4)

- концентрация этилена С2Н4

- относительная скорость нарастания этилена V (С2Н4)

- концентрация этана С2Н6

- относительная скорость нарастания этана V (С2Н6)

- концентрация ацетилена С2Н2

- относительная скорость нарастания ацетилена V (С2Н2)

- общее газосодержание

- концентрация диоксида углерода СО2

- относительная скорость нарастания концентрации диоксида углерода V (СО2)

- концентрация оксида углерода СО

- относительная скорость нарастания концентрации оксида углерода V (СО)

- соотношение концентраций СО2/СО

- отношение концентраций пар газов (С2Н2/С2Н4, СН4/Н2, С2Н4/С2Н6)

Количество проб – 2 (бак)